Shari/Display via HDMI  -  INFO   (Rasbi 3+)

Auspacken und mit Win32DiskImager  auf eine 16 GB SanDisk SD Karte schreiben.

Mit PuTTY   SSH Client    user pi  PW dg5nek  einlogen.

Mit sudo raspi-config

1 System Option  dann S1 Wireles LAN einstellen.

SSID  Super****   Schlüssel  90***************212

6 dann A1 SD Karte Speicher frei machen  ->  Reboot

update und upgrade      Rasbi

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

V2 Normal…

svxpi-ref1   z.B.  bis svxpi-ref5

DG6IQ-HS (HS2,L  usw.)   430.1000MHz

#!/bin/bash

###############################################################

config_file="/etc/svxlink/svxlink.conf"

# Neue Werte

new_callsign="DG6IQ-HS"

new_auth_key="******************"

new_default_tg="90574"

new_monitor_tgs="26284,97265,90574++"

new_fmnet="DG6IQ-HS 430.100MHz 1"

new_api=""

#new_dns_domain="fm-funknetz.de"

new_DNS_DOMAIN=reflector-network.eu

###################################################################

# HOSTS und DNS_DOMAIN gleichzeitig setzen

sed -i "s/^HOSTS=.*/HOSTS=$new_host/" "$config_file"

sed -i "s/^DNS_DOMAIN=.*/DNS_DOMAIN=$new_dns_domain/" "$config_file"

# Weitere Einstellungen

sed -i "s/^HOST_PORT=.*/HOST_PORT=$new_port/" "$config_file"

sed -i "s/^CALLSIGN=.*/CALLSIGN=$new_callsign/" "$config_file"

sed -i "s/^AUTH_KEY=.*/AUTH_KEY=$new_auth_key/" "$config_file"

sed -i "s/^DEFAULT_TG=.*/DEFAULT_TG=$new_default_tg/" "$config_file"

sed -i "s/^MONITOR_TGS=.*/MONITOR_TGS=$new_monitor_tgs/" "$config_file"

sed -i "s/^FMNET=.*/FMNET=$new_fmnet/" "$config_file"

sed -i "s|^API=.*|API=${new_api//\//\\/}|" "$config_file"

sudo systemctl restart svxlink

_ Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)_______________________________________

INFO  Datei ->   mit SSH Client ändern Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)

z.B.

svxlink-info

Mit SSH (putty) ändern und speichern  Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)

{

"Location": "GHD-Biberttal Mittelfranken/Bayern",

"Locator": "JN59JJ",

"SysOp": "Otto",

"LAT": "49.406559",

"LONG": "10.787257",

"TXFREQ": "Network",

"RXFREQ": "Network",

"Website": " www.qrz.com/db/DG6IQ",

"Mode": "FM ",

"Type": "3",

"Echolink": "139103",

"nodeLocation": "Pi3 B+, Touch-Screen, GHD-Biberttal Mfr./By",

"Sysop": "Otto",

"Verbund": "FM-Funknetz",

"CTCSS": "None",

"DefaultTG": "4711"

}

Buttons   (Key)  ändern

Save nicht vergessen…

EchoLink

sudo nano /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf

[ModuleEchoLink]

NAME = EchoLink

ID = 2

TIMEOUT = 900

MUTE_LOGIC_LINKING = 1

#ALLOW_IP = 192.168.1.0/24

#DROP_ALL_INCOMING = 0

#DROP_INCOMING = ^()$

#REJECT_INCOMING = ^()$

#ACCEPT_INCOMING = ^(.*)$

#REJECT_OUTGOING = ^()$

#ACCEPT_OUTGOING = ^(.*)$

#REJECT_CONF = 0

#CHECK_NR_CONNECTS = 2,300,120

SERVERS = servers.echolink.org

CALLSIGN = DG6IQ-L

PASSWORD = ********

SYSOPNAME = Otto

LOCATION = [Svx] Grosshabersdf./Mfr.By.

#PROXY_SERVER  =  elp083.pi9noz.hamnet.nl

#PROXY_SERVER  =  137.226.114.85

#PROXY_SERVER  =  44.137.75.176

#PROXY_SERVER  =  PUBLIC

#PROXY_PORT  =  8100

#PROXY_PASSWORD  =  PUBLIC

#BIND_ADDR = 10.20.30.40

MAX_QSOS = 10

MAX_CONNECTIONS = 11

LINK_IDLE_TIMEOUT = 300

#AUTOCON_ECHOLINK_ID = 9999

#AUTOCON_TIME = 1200

#USE_GSM_ONLY = 1

#DEFAULT_LANG = de_DE

#COMMAND_PTY = /dev/shm/echolink_ctrl

#LOCAL_RGR_SOUND = 1

#REMOTE_RGR_SOUND = 0

DESCRIPTION = "You have connected to a SvxLink node,\n"

# Expert-Editor /etc/svxlink/svxlink.conf

# sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf      (Mit SSH putty ändern…)

[SimplexLogic]

TYPE=Simplex

RX=Rx1

TX=Tx1

MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink

CALLSIGN=DG6IQ

SHORT_IDENT_INTERVAL=0

LONG_IDENT_INTERVAL=0

EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl

DEFAULT_LANG=de_DE

RGR_SOUND_DELAY=10

RGR_SOUND_ALWAYS=1

FX_GAIN_NORMAL=-5

FX_GAIN_LOW=-12

QSO_RECORDER=8:QsoRecorder

DTMF_CTRL_PTY=/tmp/dtmf_svx

MUTE_RX_ON_TX=1

MUTE_TX_ON_RX=1

[ReflectorLogic]

TYPE=ReflectorV2

DNS_DOMAIN=reflector-network.de

#HOSTS=fm-funknetz.de

#HOST_PORT=5308

CALLSIGN=DG6IQ-HS

AUTH_KEY=***************

DEFAULT_TG=90574

MONITOR_TGS=9+,262,2628,26284,26390,26391,6000,97265,90574++

FMNET=DG6IQ-HS 434.975Mhz

API=

#JITTER_BUFFER_DELAY=0

TG_SELECT_TIMEOUT=180

_ Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)_______________________________________

USER Daten:   (ändert nur für das Display…)    ssh PuTTY usw.

sudo nano /var/www/html/800x480/include/userdb.dat

'DG5NEK-BS' => 'JN59CX, Heribert, Heidenfeld',

'DG5NEK' => 'JN59CX, Heribert, Heidenfeld',

'DG5NEK-L' => 'JN59CX, Heribert, Heidenfeld',

'DG5NEK-L2' => 'JN59CX, Heribert, Heidenfeld',

'DG5NEK-HS' => 'JN59CX, Heribert, Heidenfeld',

'DL3MX-L' => 'JN58QC, Alfred, BY Germering nr Munich',

'DL3MX-HS' => 'JN58QC, Alfred, BY Germering nr Munich',

'DL3MX-N1' => 'JN58QC, Alfred, BY Germering nr Munich',

'DL3MX-N2' => 'JN58QC, Alfred, BY Germering nr Munich',

'DG3NCZ-BS' => 'JO50A, Herman, Zeil am Main',

'DD9MI-HS' => ', Friedhelm, Zeil am Main',

'DL4EM-HS' => 'JN, Frank, Frankfurt',

'DG6IQ-HS' => 'JN59JJ, Otto, Großhabersdorf Mfr./BY.',

'DG6IQ-HS2' => 'JN59JJ, Otto, Großhabersdorf Mfr./BY.',

'DG6IQ-APP' => ' Galaxy S25 Ultra, Otto, Großhabersdorf Mfr./BY.',

'DG6IQ-L' => 'JN59JJ, Otto, Großhabersdorf Mfr./BY.',

'DG6IQ' => 'JN59JJ, Otto, Großhabersdorf Mfr./BY.',

'DL9NAZ-HS' => '***, Knut, Roßtal Mfr./BY.',

'DL9NAZ-iOS' => 'iPhone, Knut, Roßtal Mfr./BY.',

'DG6IT-HS' => 'JN49SR, Volkmar, Urpha/Wertheim BW',

'DF2IAC-HS' => 'JN49VQ, Franz, Gerchsheim BW',

'DF2IAC-APP' => '***, Galaxy S22, Franz, Gerchsheim BW',

'DL8NDS-APP' => '***, Dieter, Würzburg',

'DH1NGL-HS' => 'JO50TE, Georg, Marktleugast',

'DH1NGL-HS2' => 'JO50TE, Georg, Marktleugast ',

'DK3AT-WEB' => 'JO50DX, Tino, Erbstromtal TH',

'DK5AC-HS' => 'JN50UH, Albert, Naila',

DG s  Daten:  (ändert nur für das Display…)    ssh PuTTY usw.

sudo nano /var/www/html/800x480/include/tgdb.dat

'90574' => 'Rangau Roßtal',

'97265' => 'Hettstadt Würzburg'

'6000' => 'Trautmannshofen',

_ Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)_______________________________________

Call und Zeitansage  Shari

# Expert-Editor /etc/svxlink/svxlink.conf

Short  alle 30 min Call / Long alle 60 mim Zeit    Direkt -> *#

Mehrere Netzwerke konfigurieren mit  sudo nmtui

Wichtig -> Strg+o (speichern)   Strg+x -> (Eingabeaufforderung)   [(pi@SvxPi:~ $]

DG6IQ  Otto  edit  31Dez2025